C++大作业——模拟智能家居系统

工作日志

余祥睿

202030244175

- 实现的功能

- 允许用户添加房间

- 允许用户设置房间属性包括：

- 窗户的面积

- 墙体的面积

- 房间的 面积，容积

- 若为单方间模式，设置单房间的仪器；若为多房屋模式，设置房屋的总的仪器

- 可选择设备类型： 空调，新风，加湿器，除湿器，地热

- 可选择设备型号

- 导入设备数据

- 环境生成

- 使用抽象工厂的模式导入南北方模型

- 可选择南北方模型，之后在选择细化的四季模型

- 根据模型数据拟合空气的温度曲线

- 导入空气的基本属性，co2浓度，温度，风速

- 状态模拟 以及 图形化显示

- 根据输入的设备，计算出房间/房屋，总的：

制冷量，制热量，通风量，除湿量，加湿量（每秒）

实时的计算房间温度，湿度，co3浓度。

- 实时将数据写入文本本文件，从而使用qt拟合生成房间各个属性的数据图

- 显示拟合后的外界空气温度的曲线图

- 所有设备智能控制 与 功率的合理分配

- 根据房间/房屋温度的大小，实时的判断应该的制冷制热模式，从而实现温度的智能控制（空调，地热）空调、地热的联动

- 根据空气湿度，判断加湿器，除湿器的开/关，从而实现湿度的智能控制。

- 根据co2浓度，判断新风的开/关，从而实现湿度的智能控制。

- 根据环境状态智能的开关设备，从而达到功率的合理分配

- 多设备联动

- 房屋的温度由，输入新风量的温度影响 +空调的温度影响 共同完成，达到指定条件后，空调智能的关闭，从而实现 新风对空调的调控

- 加湿器与除湿器 通过房间湿度， 动态的联动， 从而湿度房间相对湿度保持在适宜的40%~50%之间。

- 空调地热， 在制热时联动，达到适宜温度后，可以智能的停止联动

- 多空间需求

单个空间时可以的设置空间参数以及设备

多个空间时，可以创建多个空间类，设置基本参数进行累加，给与房间初始化的参数，之后，同一的添加设备，记为房屋总的设备，利于管理

- 数据模型的建立

- 设备数据

  - 数据来源

所有数据均摘自品牌官网，

空调：远大科技集团

新风，除湿器，：松下

加湿器：电商平台

地热：互联网

  - 数据存储

文本文件

  - 数据导入：

使用单独的一个类记录所有设备的数据，每一种设备数据记录在对应类中，存储与类似unordered_map<string, device{abstract} *>类的哈希表中，哈希表中存储指针，避免拷贝，节省内存的同时，优化了效率

  - 数据使用

使用多态处理设备，减少了if-else逻辑判断，降低耦合

通过一个全局设备数据对象，减少拷贝，以及重复导入

- 房屋生成co2速率

通过互联网查询的单人运动量适中得到的数据

- 房屋墙体与窗户

  - 墙体

墙体有单位热损失率，

根据墙体面积计算单位热损失率，以及房屋内外温度差计算房屋损失温度

  - 窗户

根据风速，以及窗户面积计算通风量

- 南北方模型，四季模型

  - 数据来源：

北京，广州 四季的平均温度（高温，低温），平均湿度，平均风速（由月份平均）

根据 平均高温，低温 使用正太分布区拟合24小时温度，从而生成24小时的温度数据，得到温度曲线

  - 数据存储：文本文件

  - 数据导入：

抽象工厂模式：南方工厂，北方工厂：分别生产四个季节数据

季节为环境的子类，减小耦合

工厂使用单例模式，避免重复导入造成不必要的开销

  - 数据使用：导入到空气模型中

- 房间温度

  - 房间每秒换气（新风+窗）后空气的热量

room->temperature = (

(room->temperature + 273) * (room->room_volume - Input_New_Air_Amount) * C   //房间内空气热量

+ (air.air_temperature() + 273) * (Input_New_Air_Amount)*C                   //输入空气热量

)

/ (C * room->room_volume) - 273; //每秒钟换气后空气的热量

  - 空调，地热，墙体消耗对房间空气热量的该变量

double C = air.air_C(); //   kj/(m^3 *K)

double wall_consume = room->walls->Heat_Consume() * (air.air_temperature() - room->temperature);

//cout << "Wall_consume = " << wall_consume << endl;

double delta_T_P = ((-cooling_power) + wall_consume + heating_power) / (C * room->room_volume * 1000);

每秒温度 =a)+b)

- 房间湿度

  - 相对湿度以及绝对湿度的转换：

  - 房间湿度的计算：

房间内原有空气（减掉新风排出量）水量+ 新风输入空气含水量+单位时间加湿量-单位时间除湿量

- 房间co2浓度

根据查阅资料（https://zhuanlan.zhihu.com/p/132539454）建立理想状态模型：

建立碳守恒方程

二氧化碳浓度= （（原有空气-新风量）的二氧化碳量+ 新风量中的二氧化碳量，+生成的二氧化碳量）/空间中空气体积

- 软件类

软件类图：

软件类：

- Environment<<interface>>  四季模型抽象

Environment_Leaf     具体的四季模型

作用：四季模型的数据结构

- Env_Factory<<interface>>抽象工厂

North_Model,South_Model 具体工厂，分别导入南北方的四季模型数据

- Device {super class} 设备父类，用于统一接口，利于Room_Control设备管理

Device子类：各个设备的数据结构，用于存储数据在内存

- Dataset,设备名字到具体设备的指针 的哈希表，用于使用设备数据

- Air,空气（环境）的数据结构，用于存储环境数据

- Wall,Window：房间的墙体，窗体模型，用于存储墙体窗体模型

- Room：d单个房间，用于存储房间的基本物理属性，温度，湿度，co2，设备，

- Room_Control,:

Room的友元，

用于存储房间的设备工作属性：制热量，制冷量，新风量，除湿量，加湿量；

房间状态的模拟

智能功能的实现

设备联动的实现

- Home: 用于统合多个Room实现多空间需求

- Home_Controler:将信息转交给Room_Controler 实现房屋（多空间）的模拟

- QT:ThemeWidget类，用于实现读取数据，拟合为图像的功能

实际操作结果：（部分）

- 结果展示

操作方法：

根据控制台输出的输入提示输入数据

- 五种设备全齐

北方

春夏秋冬

3.45278度电/d

19.17度电/Day

5.04577度电/Day

8.12037度电/天

南方

春夏秋冬

14.8度电/d

20.75度电/D

16.13度电/Day

14.283度电/Day

- 可行性分析

- 预测Co2的收敛

- 动态制冷

- 动态制热

- 动态恒湿

较好状态：

异常状态：

1）北方夏天，南方除了夏天以外所有季节

（起伏大，且与目标相距远）

2）南方夏天

（接近1）

原因分析：

- 接入新风，且内部温度与外部温度相差较大，而内部温度变化过快，且外部新风大量输入，对内部温度造成影响，伴随输入大量水汽

- 南方夏天高温潮湿，开新风导致大量水汽进

原因验证：

- 第一种情况

成功恒湿

- 南方夏天（关闭新风）：

湿度成功下降

成功恒湿0.4~0.5

- 总结

在本次实训过程中，遇到了问题。从可视化工具的选择以及学习，还有就是各种产品参数的调查，对房屋模型的数学建模过程，以及在正式实现时，大量数据的传递，类之间的交互与依赖关系。

在实现过程中第一次感受到写大型程序时，需要仔细为各个类分配自己的职责，这样才能在使用数据，或者调用方法的时候，尽可能实现低耦合，高内聚。为了避免if-else语句的使用增加抽象性降低耦合而使用了多态，为了方便语句的表达，使用了重。为了在设计类的时候，是基于信息专家来进行职责分配。在编写代码时，也在不断代码重构，来提高程序的空间上的，时间上的效能。使用哈希来节约时间，使用指针避免重复的复制。

第一次发现指针的优点是在想办法减少类的复制时实现的。同时也发现了读写文件的方便，可以将大量数据存储，方便以另外一种形式使用。

在整体的项目中，除了对代码的设计，不断抽象，降低耦合意外，也有在认真思考数据模型的构建。在设计智能逻辑时，也参考了许多论文来进行实现。最后实现的效果虽然基于理想状况，但是已经可以根据外界温度，湿度，co2浓度，以及风速，来对给定的房间环境进行模拟温度，co2浓度，以及湿度的变化。

同时，我也感受到了我解决程序错误的能力提高了不少。用可视化来分析结果的正确与否。用设置断点来跟踪各个过程中数据流的变化。在这个大型的项目中，数据繁杂，设置断点给我带来了极大的遍历。

另外，程序还有许多不足之处，例如使用多线程控制时间，以及设备等待，但由于时间以及其他因素限制，未能完善，还有许多可改善的空间。